# FTO-Recherchebericht (Final)

# Windsysteme Norderhof AG — Rotorblattheizung IceFree v3

Kanzlei: Stadter & Eppendorfer PartG mbB, Neuer Wall 44, 20354 Hamburg

AZ: SE-2026-FTO-0717

Datum: 30. April 2026

Bearbeitung: PA Dr. Eveline Stadter-Birkenhain (federführend), PA Dr. Jonas Eppendorfer

# 1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Die Freedom-to-Operate-Analyse für die Rotorblattheizung IceFree v3 der Windsysteme Norderhof AG ergibt ein erhebliches Verletzungsrisiko in allen drei geplanten Märkten (DE/EU, USA, China). Das kritischste Hindernispatent ist EP 3 218 922 B1 der Vellbruck Energietechnik GmbH, Oldenburg, das alle wesentlichen technischen Merkmale von IceFree v3 (Ansprüche 1, 13, 21) abdeckt. Zusätzlich blockieren zwei Vestas-Patente den US-Markt. Für China besteht ein erhöhtes strukturelles Rechercherisiko durch unveröffentlichte Anmeldungen. Die Kanzlei empfiehlt Szenario A: Lizenznahme von Vellbruck unter FRAND-Konditionen als Primärstrategie, flankiert durch die Vorbereitung einer Nichtigkeitsklage vor dem BPatG als Druckmittel und Fallback.

# 2. Merkmalsvergleich Anspruch 1 EP 3 218 922 B1 vs. IceFree v3

| Merkmal | Anspruch 1 Vellbruck | IceFree v3 | Identität | Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Oberbegriff | Elektrotherm. Heizsystem WKA | IceFree v3 elektrotherm. System | JA | ROT |
| M2 — Heizzonen (≥3) | Mind. 3 Zonen, diff. Leistung | 4 Zonen (A–D), 8/6/3/0 kW/m | JA | ROT |
| M3 — CFK-Material | Kohlenstoffbasiert, integriert | Kohlefaservlies, VARTM-laminiert | JA | ROT |
| M4 — Kapaz. Sensor | Kapaz. Sensoranordnung Eisdicke | Kapaz. Sensoren, 3/Zone, 0–30 mm | JA | ROT |
| M5 — Kontaktlos | Kontaktlose Übertragung stat.→rot. | Induktiver Übertrager, 50 Hz | JA | ROT |
| M6 — Steuereinheit | Zonale Aktivierung nach Sensorwert | Edge-AI Box, Zonen-Relais-Steuerung | JA | ROT |
| M10 — Indukt. 20–200 kHz | Frequenz 20–200 kHz (Unteranspr. 6) | 50 Hz — Unteranspruch NICHT erfüllt | NEIN | GRÜN |

# 3. FTO-Risikomatrix — Alle identifizierten Hindernispatente

| Patent | Inhaber | Markt | Relevanz | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP 3 218 922 B1 | Vellbruck Energietechnik GmbH | DE/EU/NO/SE/DK | ROT | Kritisch — Lizenz/NK |
| US 10 612 514 B2 | Vestas Wind Systems A/S | USA | ROT | Kritisch — IPR/Lizenz |
| US 11 002 248 B2 | Vestas Wind Systems A/S | USA | ROT | Kritisch — IPR/Lizenz |
| CN 116 085 192 B | Ming Yang Smart Energy | CN (vorläufig) | ROT* | CN-Anwalt ausstehend |
| DE 10 2014 223 614 B4 | Nordex Energy SE | DE | GELB | Vertiefte Prüfung |
| EP 3 127 458 B1 | Vellbruck Energietechnik GmbH | DE/EU | GELB | Schleifring differenziert |
| EP 2 920 455 B1 | Nordex Energy GmbH | DE/EU | GRÜN | Kein FTO-Risiko |
| EP 3 530 943 B1 | Siemens Gamesa | DE/EU | GRÜN | Piezo — anderes Prinzip |

# 4. Nichtigkeitsanalyse EP 3 218 922 B1

Neuheitsangriff: Kein Einzeldokument offenbart alle 6 Merkmale des Anspruchs 1. Das Patent ist neuheitsbeständig nach aktuellem Recherchestand.

Erfinderische-Tätigkeit-Angriff: PSA-Analyse (D3 + D4 + D6 + WO 2010/086406) ergibt 50–60 % Erfolgsaussicht einer Nichtigkeitsklage. Beauftragung SV Prof. Dr.-Ing. Klaus Lammers (TU Hamburg) empfohlen.

# 5. Handlungsempfehlungen

Szenario A (EMPFOHLEN): Lizenznahme Vellbruck EP 3 218 922 B1 (FRAND, 3 % Lizenzsatz) + Nichtigkeitsklage BPatG als Parallelpfad. Markteintritt Q3 2026 erreichbar.

Szenario B: Nichtigkeitsklage BPatG als Primärstrategie. Markteintrittsverzögerung auf Q4 2026/Q1 2027. Verletzungsrisiko während Klageverfahren.

Szenario C: Technisches Redesign (Design-Around). Kostenintensiv (EUR 1,8–2,4 Mio.), keine vollständige FTO-Garantie.

## 6. Quellen

Rechtliche Grundlagen: PatG §§ 1–14, 24, 139, 140a; EPÜ Art. 52–57, 69; BGH X ZR 156/12 (Äquivalenz). Datenbanken: Espacenet (https://worldwide.espacenet.com), DEPATISnet (https://depatisnet.dpma.de), Google Patents (https://patents.google.com). Rechtsprechung: https://www.bundesgerichtshof.de | https://dejure.org