# Merkmalsvergleich

# EP 3 218 922 B1 (Vellbruck) vs. IceFree v3 (Windsysteme Norderhof AG)

AZ: SE-2026-FTO-0717 | Stand: 20. Februar 2026 | Verfasserin: PA Dr. Stadter-Birkenhain

## Ergebnis: Verletzungswahrscheinlichkeit Anspruch 1 — 85–90 %. Alle 6 Merkmale wörtlich verwirklicht.

| Nr | Merkmal EP 3 218 922 B1 Anspruch 1 | IceFree v3 Ausführung | Identität | Äquivalenz | Vorveröff. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Elektrothermisches Heizsystem für Rotorblätter einer WKA | IceFree v3 — elektrothermisches Enteisungssystem | JA | — | D1, D3 | Oberbegriff identisch |
| M2 | Mind. 3 Heizzonen, unterschiedliche Heizleistungsdichten | 4 Zonen: A 8 kW/m, B 6 kW/m, C 3 kW/m, D 0 | JA | — | D4 | 4 > 3; vollständig erfüllt |
| M3 | Kohlenstoffbasiertes Widerstandsmaterial, integriert | Kohlefaservlies VARTM-laminiert in Epoxydharz | JA | — | D3, D4 | Kohlefaservlies = kohlenstoffbasiert |
| M4 | Kapazitive Sensoranordnung Eisdicken-Messung | Kapaz. Sensoren 3/Zone, Messb. 0–30 mm | JA | — | D6, D9 | Wörtlich identisch; Detektion präzise |
| M5 | Kontaktlose Übertragung stationär → rotierend | Induktiver Übertrager 50 Hz, > 96 % Effiz. | JA | — | WO 2010/086406 | Induktiv = kontaktlos; bevorzugte Ausf. |
| M6 | Steuereinheit: zonale Aktivierung/Deaktivierung | Edge-Computing-Box: AI-Score → Zonen-Relais | JA | — | D4, D9 | Wörtlich identisch |
| M10* | Induktive Übertr. 20–200 kHz (Unteranspruch 6) | 50 Hz — außerhalb 20–200 kHz | NEIN | — | — | EINZIGER Unterschied; Unteranspruch 6 nicht verletzt; aber Anspruch 1 ROT |

# Äquivalenzprüfung nach BGH X ZR 156/12 (Dreifragen-Test)

Redesign-Option A (optische Sensorik): Äquivalent — gleichwirkend, naheliegend, gleichwertig. Kein Ausweg.

Redesign-Option B (Vibrationssensor): Möglicherweise kein Äquivalent (andere physikalische Messgröße). 40 % Risiko.

Redesign-Option C (NiCr-Metallfolie): Formstein-Einwand greift (NiCr = Stand der Technik). Möglicher Design-Around-Weg, aber technisch rückschrittlich.

Quellen: PatG §§ 9, 14 (https://dejure.org/gesetze/PatG) | EPÜ Art. 69 (https://www.epo.org) | BGH X ZR 156/12 (https://www.bundesgerichtshof.de)